Telecamera TD-8543IE3N – specifica per capitolato

Telecamera Dome PTZ IP da 4P, con Intelligenza Artificiale True Alarm

La telecamera sarà una PTZ di 3a generazione con diametro 5” dotata di Intelligenza Artificiale True Alarm.

La PTZ avrà una risoluzione da 4MP in grado di fornire immagini a 2560 x 1440 a 30ips, consentendo la copertura di un’area molto ampia.

L’unità sarà in grado di rilevare fino a 15 oggetti per scena e classificare persone, veicoli e bici/moto da 2 a oltre 1400m.

Il motore di analisi video avrà capacità di calcolo di 1,5 Tops, sarà possibile attivare l’inseguimento automatico (auto tracking) del soggetto desiderato consentendo alla telecamera di rilevarlo, posizionarlo al centro dello schermo e seguirne gli spostamenti.

Il meccanismo di brandeggio di nuova generazione sarà in grado di operare a 360°/s consentendo alla telecamera di seguire in modo efficiente anche soggetti che si spostano velocemente.

La meccanica sarà in grado di garantire l’effettuazione di oltre 10 milioni di movimenti, assicurando un funzionamento 24/7 di lunga durata

Il sensore immagine sarà un CMOS da 1/2,8”, BSI e NIR++

La risoluzione massima della telecamera sarà di 2560 x 1440 pixel

La telecamera avrà i seguenti valori di sensibilità: Colore 0.005 Lux@(F1.2 AGC ON) B/N 0.001Lux@(F1.2 AGC ON); 0Lux con IR

Il modulo camera garantirà un rapporto segnale / rumore ≥52dB

Sarà disponibile il WDR da 120dB

La telecamera sarà dotata di obiettivo zoom motorizzato 4,5-180mm (40X) con F 1,2 – 3,5

La telecamera sarà dotata di filtro ICR per una commutazione automatica day / night con rimozione del filtro taglia IR

La telecamera sarà in grado di codificare il video in Smart H.265/H.265+/H.265/Smart H.264/H.264+/H.264/MJPEG

La telecamera sarà in grado di fornire 3 stream indipendenti

Il Bit rate potrà variare da 64Kbps a 16Mbps, sarà possibile configurare modalità VBR o CBR

La telecamera sarà dotata di motore di AI basato su deep learning, True Alarm

La telecamera sarà dotata di tecnologia Light Explorer per una elevata sensibilità con scarsa illuminazione

La portata dei LED IR sarà tale da garantire una distanza fino a 350m

La telecamera potrà effettuare rotazione a 360° senza fine corsa e avrà capacità di inclinazione da -25° a 155° con “autoflip” a 90°

La velocità di scansione sarà configurabile da 0,1-360°/s, velocità di richiamo preset 330°/s

La velocità di inclinazione sarà configurabile da 0,1-210°/s, velocità di richiamo preset 180°/s

Lo zoom sarà proporzionale

La telecamera sarà equipaggiata di 300 preset, potranno essere programmati fino a 8 cruise fino a 16 preset ciascuno

Sarà possibile programmare delle attività in base a calandario giornaliero / orario

La telecamera sarà equipaggiata di filtro 3D DNR, true WDR 120dB, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR e Codifica ROI

La telecamera sarà in grado di fornire audio con compressione G711A / U, sarà dotata di 1 ingresso e 1 uscita

La telecamera darà dotata di 1 ingresso di allarme e 1 uscita a relè

Slot per micro SD integrato, supporto fino a 256GB

Alimentazione possibile a 24Vcc o PoE+ (IEEE802.3at), assorbimento max 24W

Grado di protezione da esterno IP67

Grado di protezione meccanica IK10

La telecamera sarà dotata di Intelligenza Artificiale True Alarm con classificazione automatica di soggetti (persona, veicolo, ciclo/moto) e potrà eseguire uno dei seguenti algoritmi:

Protezione perimetrale	Attraversamento linea, entrata / uscita da area, Intrusione area

Manomissione	Cambio scena, offuscamento o accecamento

Riconoscimento del volto	Rilevazione volto, cattura volto, comparazione con data base volti

Auto-tracking	Inseguimento automatico di persone o veicoli

Distanze DORI

| Ottica | Rilevazione (D) | Osservazione (O) | Riconoscimento (R ) | Identificazione (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5mm | 100 m | 40 m | 20 m | 10 m |
| 180mm | 3600 m | 1430 m | 720 m | 360 m |

La telecamera dovrà garantire l’accesso / gestione tramite WebBrowser (necessita plugin e browser compatibile IE), Software NVMS 2.0, NVR, App mobile

La telecamera dovrà consentire connessione contemporanea fino a 16 utenti diversi

La telecamera dovrà supportare i seguenti protocolli UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS

La telecamera dovrà essere conforme al protocollo ONVIF G, S, M

Saranno disponibili allarmi per rilevazione movimento, ingresso allarme, errore scheda SD, scheda SD piena, conflitto indirizzo IP, disconnessione del cavo

La telecamera supporta il watermark

E’ disponibile la funzionalità di filtraggio di indirizzi IP

La telecamera supporta il mascheramento aree di privacy

La telecamera avrà una temperatura di esercizio da -40°C a +65°C

La telecamera avrà un peso di circa 2,9Kg

La telecamera sarà il modello TD-8543IE3N di TVT.